miniMODUL-486

Hardwaremanual

Ausgabe Juli 1998

Im Buch verwendete Bezeichnungen für Erzeugnisse, die zugleich ein eingetragenes Warenzeichen darstellen, wurden nicht besonders gekennzeichnet. Das Fehlen der â Markierung ist demzufolge nicht gleichbedeutend mit der Tatsache, daß die Bezeichnung als freier Warenname gilt. Ebensowenig kann anhand der verwendeten Bezeichnung auf eventuell vorliegende Patente oder einen Gebrauchsmusterschutz geschlossen werden.

Ferner sei ausdrücklich darauf verwiesen, daß PHYTEC Meßtechnik GmbH weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgeschäden übernimmt, die auf falschen Gebrauch oder falschen Einsatz der Hard- bzw. Software zurückzuführen sind. Ebenso können ohne vorherige Ankündigung Layout oder Design der Hardware geändert werden. PHYTEC Meßtechnik GmbH geht damit keinerlei Verpflichtungen ein.

ã Copyright 1997     PHYTEC Meßtechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Firma PHYTEC Meßtechnik GmbH unter Einsatz entsprechender Systeme reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

PHYTEC Meßtechnik GmbH

Robert-Koch-Straße 39

D-55129 Mainz

1. Auflage Juli 1998

1. Einführung

1.1 Physikalische Eigenschaften

1.2 Blockschaltbild

1.3 Board-Layout

2. Inbetriebnahme

2.1 Betriebsspannungen

2.2 Terminal Interface

2.3 Erste Meldung

2.4 Lithium-Batterie

3.2 Belastung der Ausgänge

3.3 Serielle Schnittstellen

3.4 Parallele Schnittstellen

3.5 I²C Schnittstelle

3.6 XT-Keyboard

3.7 Matrix-Keyboard

3.8 PCMCIA-Port

3.9 IrDA Schnittstelle

3.10 Boundary Scan Port

4. ISA Bus

4.1 Realisierung der Signale des ISA-Bus

4.2 Belgung des ISA-Bus

4.3 AT-Interrupts

4.4 Konfiguration der DMA Kanäle

6. DRAM

7. SMM-RAM

8. Real Time Clock

9. I/O Eigenschaften

10. System-BIOS

10.1 Ein-/Ausgaben auf verschiedene Ports

10.2 Umgeleitete Ausgaben auf COM1:

10.3 CMOS-Setup

10.4 MFG-Mode

10.5 Flash-Drive beschreiben mit MFGDRV.SYS

11. Flash-MEMORY

11.1 Flash-MEMORY programmieren

11.2 Flash-Memory Map & Erweiterungen

11.3 Memory und I/O-Adressen

12. MS-ROMDOS

12.1 Minimale Beschaltung

12.2 ROMDISK

12.3 ROMDISK Image erstellen

13. Schaltungs-Erweiterungen

14. Erweiterter Temperaturbereich

1.	Einführung

Das miniMODUL-486 ist das kleinste Modul aus der PHYTEC Produktgruppe mit dem Prozessor Élan™SC400 von AMD. Es ist mit einem modernen 3,3 Volt-Schaltungs-Design ausgestattet und wurde mit der Zielsetzung zu hoher Integrationsdichte, niedriger Stromaufnahme und Einhaltung der EMV-Richtlinien entwickelt. Außerdem wurde ein gutes Preis/Leistungsverhältnis angestrebt.

Das miniMODUL-486 ist mit dem EMBEDDED Microprozessor Élan™SC400 von AMD bestückt, der über einen 32-Bit, low-voltage Am486® CPU-Kern mit leistungsfähigen Power Managment verfügt.

Das miniMODUL-486 arbeitet mit 16 Bit Datenbusbreite und max. 33 MHz Systemtakt.

Die integrierten Funktionen des Élan™SC400 wie serielle Schnittstelle, parallele Schnittstelle als Druckerport LPT1 voll kompatibel, Timer, Interrupt-Controller, DMA-Controller, RTC mit CMOS-RAM, CGA-Controller für Flachdisplay, XT- oder Matrix-Keyboard-Controller, PCMCIA-Port und DRAM-Controller sind alle über Stiftleisten herausgeführt.

Mit zwei RS232-Transceiver die modemfähig ausgebaut sind, einem zusätzlichen UART für die zweite serielle Schnittstelle, bidirektionale Datenbustreiber, bidirektionalen Druckerport, 4 MByte (8 MByte) DRAM, 128 kByte SMM-SRAM und ein serielles EEPROM mit 4 kBit wurde das miniMODUL-486 zu einem beinahe kompletten AT-PC, zumindest sind die wichtigsten Funktionen eines AT-Mainboards vorhanden.

Den letzten Schliff erhielt das miniMODUL-486 mit der Anpassung eines kompatiblen System-BIOS und Microsoft ROM DOS (optional).

Es ist als Einplatinencomputer schon voll funktionsfähig. Über die Stiftleisten am Rande der Leiterplatte wird ein 100% kompatibler ISA-Bus abgebildet. Über diesen ISA-Bus kann das miniMODUL-486 sehr einfach mit gängigen, externen Peripherie-Komponenten beschaltet werden und somit für jeden Anwendungsfall komplettiert werden.

Durch die multifunktionale Belegung der Pins des ELAN sind nicht alle integrierten Funktionen zur gleichen Zeit nutzbar.

1.1  Physikalische Eigenschaften

Durch den konsequenten Einsatz von integrierten Schaltungen in CMOS-Technik sind besondere Maßnahmen zur Belüftung nur dann erforderlich, wenn die Umgebungstemperatur auf Werte > 70 °C steigt.

Abmessungen: 	84,0 x 53,4 mm  ±0,1 mm

Maximale Bauhöhe Bestückungsseite:	6,2 mm    ±0,2 mm

Maximale Bauhöhe Lötseite

(ohne Stiftleisten):	3,6 mm    ±0,2 mm

Bauhöhe gesamt (ohne Stiftleisten):	11,1 mm    ±0,4 mm

Bauhöhe gesamt (mit Stiftleisten):	15,1 mm    ±0,2 mm

Masse (komplett bestückt):	48 g  ± 5 g

Lagertemperatur:	-20 °C bis + 100 °C

Betriebstemperatur (Umgebung):	0 °C bis 70 °C

Relative Luftfeuchte:	0 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Stromaufnahme mit 8MB D-RAM und

33 MHz Systemclock (typisch):	3,3 V   340 mA ±20 mA

(max.):    	3,3 V   390 mA

Stromaufnahme der Lithium Batterie (3,2 V)

Standby Mode der RTC und SRAM

(typisch):	7,2 mA

(max.)	8,5 mA

1.2  Blockschaltbild

miniMODUL-

Stiftleisten

miniMODUL-486

Buffer

LPT1

Clock

COM1

RS232

Trans-

ceiver

RS232

Trans-

ceiver

IýC

2K

EEPROM

Embeded mP

Élan SC400

COM2

UART

(ISA-Bus)

128 kByte

SMM-

SRAM

SD0..15

SA/LA0..23

Buffer

1/2  MByte

Flash-

Memory

ISA-/PCMCIA-Status/IO

4/8MByte

DRAM

(ISA-Bus)

BSD0..15

1

128

152

129

1.3  Board-Layout

Stiftleisten des

miniMODUL-486

ÉLAN™SC400

Draufsicht

JP1

JP2

64

65

1

1

2.  Inbetriebnahme

Das miniMODUL-486 wird von PHYTEC betriebsbereit ausgeliefert. Alle Kodierpads sind für die Funktionen der Standardbestückung entsprechend konfiguriert. Änderungen der Konfiguration, wie z.B. Lötzinnbrücken auf den Kodierpads löten oder Bauteile entfernen oder einstecken, darf nur bei der ausgeschalteten Baugruppe erfolgen.

2.1  Betriebsspannungen

Die Betriebsspannung kann nur über die 64-poligen Stifteisten zugeführt werden. Dazu wird die Verwendung von entsprechenden Buchsenleisten empfohlen (bei PHYTEC erhältlich).

Name    Pins d. Stifteiste

+3,3V:   2, 66

GND:    63, 64, 127, 128, (22, 89)

(+5 V:    1, 65  nur für Druckerport bei

entsprechender Einstellung von J1 und J2)

Maximal zulässige Toleranzen der Betriebsspannungen

3,3 V	±3%

2.2  Terminal Interface

Beim Einsatz als eigenständiger Rechner, ohne zusätzliches CGA- oder monochromes LCD-Panel kann zur Kommunikation mit dem miniMODUL-486 nur die serielle Schnittstelle COM1: verwendet werden. Dazu ist ein Terminal oder besser ein herkömmlicher PC mit Terminal-Emulations-Software, wie z.B: prokom, kermit, comm mit COM1: des miniMODUL-486 zu verbinden.

|  | Standard-Einstellung: 9600 baud, 8 Bit, no Parity |
| --- | --- |

Das von PHYTEC auf dem miniMODUL-486 angepasste System-BIOS (“STANDARD Version“) wird alle Zeichen, die mit dem BIOS-Interrupt 10h ausgegeben werden sollen, auf die serielle Schnittstelle umleiten, dabei werden die Funktionen für Videomodus, Cursor Definition, Cursor Position, Scrollen und Video-Attribute nicht berücksichtigt. Ebenso werden die mit dem Interrupt 16h (Tastatur-Interrupt) erwarteten Zeichen nicht von einem Keyboard-Controller, sondern von COM:1, eingelesen!

2.3  Erste Meldung

Im einfachsten Fall wird nach dem Einschalten oder nach Betätigen einer extern anzuschließenden RESET-Taste das System-BIOS im Flash-MEMORY gestartet. Dieses Programm nimmt einige interne Tests an der Hardware des miniMODUL-486 vor und gibt danach eine Meldung auf der seriellen Schnittstelle zum Terminal aus:

General Software 80486-E Embedded BIOS (TM) Version 4.0

Copyright © 1992-1997 General Software, Inc.

Adapted GS EBIOS40 for PHYTEC 486-Modul

07808 KB OK

Wenn das BIOS während des Memory-Test nicht durch Drücken der “DEL“-Taste unterbrochen wird, versucht es anschließend die angeschlossenen Hardware-Komponenten eines Standard AT-PC zu erkennen wie z.B. Memory, Harddisk, Floppy-Laufwerke. Die dabei ausgegeben Statuszeilen geben Aufschluß über Erfolg oder Mißerfolg dieser Hardwareerkennung.

SYSTEM BIOS CONFIGURATION, (C)

| System CPU | : 80486 |
| --- | --- |
| Coprocessor | : Disabled |
| Drive A: Type | : Flash Disk |
| Drive B: Type | : Flash Disk |
| System Video | : MONO/None |
| Serial Ports | : enabled 2E8, 378 |
| Embedded BIOS Date | : 06/02/98 |
| Manufacturing Mode | : 38.4 K |

Das System-BIOS versucht, am Ende des Boot-Vorganges weitere Software-Module (BIOS-Extensions) im Flash-MEMORY zu finden und zum ersten Initialisieren zu starten. Werden keine solcher Module entdeckt, dann startet das System-BIOS den MFG-Mode.

Zuletzt wird MS-ROMDOS gestartet (optional, zu erkennen an der Meldung: “Starte MSDOS“). Nach einigen Sekunden (bis zu 12 sec.) erscheinen nun die MS-ROMDOS spezifischen Meldungen beim Booten von der ROMDISK und Abarbeiten der Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT. Als letztes erscheint der DOS-Prompt mit der Bereitschaft des Systems Befehle auf DOS-Kommadozeilen-Ebene entgegen zu nehmen:

Microsoft-ROMDOS(R) MSDOS(R)  ROM Version 6.22

(C) Copyright Microsoft Corp 1981-1994.

C:\>

Abhängig von der Konfiguration des gesamten Systems und den Einstellungen des CMOS-Setup, können diese Meldungen variieren.

2.4  Lithium-Batterie

Die Lithium-Batterie ist im Lieferumfang des miniMODUL-486 enthalten. In den meißten Fällen d.h. bei kleinen Stückzahlen und Einzelstücken ist sie bei der Auslieferung bereits bestückt. Um vorzeitige Entladung zu vermeiden, wird die Batterie bei Auslieferung größerer Stückzahlen nur beigelegt. Sie sollte jedoch unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme eingelötet werden.Die Lithium-Batterie wird von der Bestückungsseite in die Bohrungen der Leiterplatte gesteckt (Kreisförmiger Bestückungsdruck: BAT1 - neben dem ÉLAN™SC400, über DRAM U7) und von der Lötseite verlötet.

Die Lithium-Batterie auf dem miniMODUL-486 erhält die Funktion der RTC, des CMOS-RAM und die Daten im SMM-RAM (statisches RAM) für ca. 2 Jahre, wenn die Baugruppe über längere Zeit stromlos bleibt. Wird ein längerer Datenerhalt gefordert, so kann über die Stiftleiste Pin 152 (VBAT) eine externe Batterie mit höherer Kapazität angeschlossen werden!

3. Schnittstellen

Die I/O-Ports des ÉLAN™SC400 Prozessors müssen ihre Pins oftmals mit den Funktionen für Bus-Steuerung teilen (Multifunktionale Ein- oder Ausgänge), deshalb muß für die jeweilige Anwendung des miniMODUL-SC400 eine sorfältige Auswahl der nutzbaren Funktionen getroffen werden. Besonders für die Erweiterung eines PCMCIA-Slots sollten einige Einschränkungen berücksichtigt werden. Beachten Sie hierzu bitte den Anhang B "Multifunktionale Pins des ÉLAN™SC400“!

3.1  Belastung der Ausgänge

Beim Einsatz des miniMODUL-486 in einer Anwenderschaltung muß darauf geachtet werden, daß die Ausgänge nicht zu stark belastet werden. Als Richtwert empfehlen wir, max. 6 CMOS-Eingänge mit den Datenleitungen oder max. 3 CMOS-Eingänge mit Adreßleitungen zu verbinden bzw. 2 CMOS-Eingänge an die restlichen Ausgänge anzuschließen. Eine zu hohe Belastung der Eingänge beeinflußt auch die Leistungsaufnahme der gesamten Schaltung!

3.2 Serielle Schnittstellen

Der ÉLAN™SC400 Embedded Prozessor verfügt über eine integrierte, serielle Schnittstelle, die beim Betrieb mit Microsoft ROMDOS als COM1: angesprochen werden kann. Die zweite serielle Schnittstelle COM2: wird mit einem zusätzlichen Baustein TL16C750 (ACE) von Texas Instruments realisiert, der außer den üblichen UART-Funktionen noch über einen 64-Byte (oder 16-Byte) FIFO verfügt und mit Übertragungsraten bis zu 875 kBps (mit 14 MHz Quarz) betrieben werden kann. Mit zusätzliches Features wie die Bits “Sleep Mode Enable“ und “Low Power Mode Enable“ im Interrupt Enable Register des TL16C750 kann die Stromaufnahme des miniMODUL-486 zusammen mit den Power-Down-Features des ÉLAN™SC400 auf wenige mA reduziert werden.

Die seriellen Schnittstellen können im "asynchron Mode" mit Übertragungsraten bis 115 kBps arbeiten und sind voll kompatibel zu den Funktionen des herkömmlichen UART NS16550.

Die verwendeten RS232 Transceiver 75LV4737A können über ihren “Standby-Input“ in den Power Down Mode geschaltet werden in dem nur noch der “Ring Indicator Input“ (Modem-Signal) aktiv ist um z.B. bei einem ankommendem Anruf den UART oder Microprozessor wieder aufzuwecken. Ebenso kann mit High-Pegel am Ring-Enable Input an beiden RS232 Transceivern gleichzeitig (R31 unbestückt) der totale Power-Down-Mode für jeden einzelnen RS232 Transceiver über die Leitung “/SERENA“ (ÉLAN™SC400 Pin: /LBL2_GPIO19) für COM1, oder über den Pin: “/OUT2“ des TL16C750 für COM2 geschaltet werden.

|  | COM1 (integrierter UART im ÉLAN™SC400) RS232 Transceiver: U12 | COM2 (U13: TL16C750) RS232 Transceiver: U14 |
| --- | --- | --- |
| RS232 I/Os aktiv | /SERENA (Signal: /LBL2_GPIO19) = low | /SERENB (U13 Signal: /OUT2) = low |
| nur Ring Indicator Input aktiv | /SERENA (Signal: /LBL2_GPIO19) = high R31 (0R) bestückt | /SERENB (U13 Signal: /OUT2) = high R31 (0R) bestückt |
| RS232 I/Os passiv | /SERENA (Signal: /LBL2_GPIO19) = high R31 (0R) unbestückt /RINGEN = high | /SERENB (U13 Signal: /OUT2) = high R31 (0R) unbestückt /RINGEN = high |

Trotz ausgiebiger Recherchen ist es nicht gelungen den Schwingquarz für den TL16C750 (U13) mit 1,8432 MHz in SMD-Bauform zu beschaffen, aus diesem Grund ist auf der Position XT2 auf dem miniMODUL-486 ein Quarz bestückt, der mit doppelter Frequenz schwingt. Bei der initialisierung der Baudraten-Register des TL16C750 ist diese doppelte Taktfrequenz (3,686 Mhz) zu berücksichtigen!

Beim miniMODUL-486 werden folgende serielle Schnittstellen-Signale den von Microsoft ROMDOS oder dem System-BIOS vorgegebenen Schnittstellen zugeordnet (initialisiert):

COM1:	   COM2:

(MS-ROMDOS)	(MS-ROMDOS)

TXDA	TXDB

RXDA	RXDB

RTSA	RTSB

CTSA	CTSB		Alle Ein- und Ausgänge der

DTRA	DTRB		seriellen Schnittstelle COM1: sind

DSRA	DSRB		über RS232 Transceiver auf die

DCDA	DCDB		Stiftleisten am Rand der Leiterplatte des

RIA	RIB		miniMODUL-486 geführt.

Belegung der Stiftleisten:

|  | COM1 |  |  | COM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin # | RS232-Signal |  | Pin # | RS232-Signal |
| 75 | TXD232A |  | 67 | TXD232B |
| 76 | RXD232A |  | 68 | RXD232B |
| JP2-5 | RTS232A |  | 69 | RTS232B |
| JP2-6 | CTS232A |  | 70 | CTS232B |
| JP2-3 | DTR232A |  | 71 | DTR232B |
| JP2-4 | DSR232A |  | 72 | DSR232B |
| JP2-1 | DCD232A |  | 73 | DCD232B |
| JP2-2 | RIN232A |  | 74 | RIN232B |

GND-Potential kann für eine Verbindung der seriellen Schnittstellen an folgenden Pins der Stiftleisten angeschloßen werden: 89, 63, 64

3.3 Parallele Schnittstellen

Der ÉLAN™SC400 unterstützt den Ausbau eines Printerports nur mit den dazu nötigen Steuerleitungen, die Datenleitungen können mit unterschiedlicher Funktionalität ausgestattet werden. In diesem Fall also beim miniMODUL-486 wurde der Printerport in der höchsten Ausbaustufe ausgelegt, d.h. bidirektional (für EPP-Mode).

Beim Betrieb des miniMODUL-486 mit einer einzigen Betriebsspannung von 3,3 V beträgt der Highpegel am Printerport ó 3,3 V. Da vielleicht einige  Drucker auf ein 5 V Interface bestehen, wurde für diesen Fall eine Umschaltung der Betriebsspannung der Treiberbausteine für die Datenleitungen des Printerports vorgesehen. Dazu muß das miniMODUL-486 mit einer zusätzlichen Betriebsspannung von 5 V an den Pins 1 und 65 (Stiftleiste) versorgt werden. Am Lötjumper J1 wird mit einer Verbindung der Pads 2 mit 3 diese 5 V-Betriebspannung an die Treiberbausteinen gelegt. Die Pins 2 und 66 (VCC3) müssen immer mit 3,3 V versorgt werden. Die Ausgänge der Status-Leitungen des Printerport müssen bei Bedarf mit externen Pull-Up-Widerständen auf 5 V gezogen werden, die Eingänge sind 5-V-tolerant.

Da die Treiberbausteine des Printerports über den externen Datenbus (ISA-Bus) betrieben werden, muß ein Umschalten der Betriebsspannung am  Printerports mit Vorsicht erfolgen, da beim Read-Zyklus vom Printerport dann auch eine Spannung ó 5 V als Highpegel an den Datenleitungen des externen Datenbus anstehen wird!

Verschiedene Pegel an LPT1 und ISA-Daten

| Betriebsspannung an |  | Konfiguration |  | max. High-Pegel Wert |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin 2,66 (VCC3) | Pin 1,65 (VCC5) | J1 (VCCPP) Brücke auf | J2 (VCCEXT) Brücke auf | ISA-Bus-Daten (BSD0-15) | Printerport-Daten (PD0-7) |
| 3,3 V | - | Pins 1-2 | Pins 1-2 | 3,3 V | 3,3 V |
| 3,3 V | 5 V | Pins 1-2 | Pins 2-3 | 5 V | 3,3 V |
| 3,3 V | 5 V | Pins 2-3 | Pins 2-3 | 5 V | 5 V |
| 3,3 V | 5 V | Pins 2-3 | Pins 1-2 | 3,3 V/5 V | 5 V |

3.4  EEPROM an I²C

Das serielle EEPROM ist mit zwei Parallel-I/O-Pins des ÉLAN™SC400 verbunden. Mit diesen Signalen wird der I²C-Bus nachgebildet: GPIO_CS8 (PIRQ0) für I²CDATA und GPIO_CS9 (TC) für I²CCLK.

Das Protokoll des I²C-Bus muß Softwaremäßig erzeugt werden, dazu finden Sie ein Beispiel auf der zum System-BIOS mitgelieferten Diskette in der Programmiersprache ”C”. Die Signale TC und IRQ0 sind auch an den Stiftleisten aufgelegt, sie können hier wahlweise (je nach Konfiguration) als ISA-Bus-Signale oder als I²C-Bus verwendet werden.

3.5  XT-Keyboard

Die Eingänge des im ÉLAN™SC400 intergrierten, XT-kompatiblen Keyboard-Controller teilen Ihre Funktion mit den Pins des Matrix-Keyboard-Interface. Bei Verwendung dieser Pins (KBDCOL0 und KBDCOL1) für das XT-Keyboard kann demzufolge kein Matrix-Keyboard mehr verwendet werden.

Die Verbindung mit dem Keyboard findet über P2 Pin 1 bis Pin 4 statt. Manche AT-Keyboards verfügen über eine automatische Umschaltung zwischen AT-Mode und XT-Mode oder lassen sich über einen Schalter auf der Unterseite des Gehäuses auf die Betriebsart “XT“ umschalten.

Die VCC-Leitung sollte über eine zusätzliche Schmelzsicherung ca. 0,5 A zum Keyboard geführt werden.

Beschaltung eines Adapterkabels zwischen Stiftleiste P2 und 5-pol. DIN-Buchse zum Keyboard.

| SL Pin # | name | DIN-Buchse Pin # |
| --- | --- | --- |
|  | VCC | 5 |
| 92 | Keyboard Data (KBDCOL0) | 2 |
| 91 | Keyboard Clock (KBDCOL1 | 1 |
|  | GND | 4 |

3.6  Matrix-Keyboard

Alternativ zum XT-Keyboard kann auch das Matrix-Keyboard-Interface beschaltet werden, dazu werden die Signale KBDROWX und KBDCOLX verwendet. Maximal können damit (15 Zeilen und 8 Spalten) 120 Tasten, die an den Kreuzungspunkten der Zeilen- mit Spaltensignalen angeschloßen werden, bedient werden.

Mit diesen Zeilen- und Spaltensignalen können einfache Tastaturen realisiert werden, die auch mit einer geringeren Anzahl Tasten aufgebaut werden können.

Da beim miniMODUL-486 der Schwerpunkt auf den Ausbau des ISA-Bus gelegt wurde, sind die Signalnamen an der Stiftleiste auch mit den ISA-Bus Signalen bezeichnet. Einige davon können aber bei entsprechender Initilisierung der Register des ÉLAN™SC400 wieder für die Funktion als Matrix-Keyboard-Interface verwendet werden.

Mehrfachbelegung

der Pins des Matrix-Keyboard-Interface

| Stiftleiste Pin# | Signal-Name ISA-Bus |  | Signal-Name Matrix-Keyboard |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 | /DACK1 |  | KBDROW7 |
| 125 | DRQ1 |  | KBDROW8 |
| 87 | IRQ2 |  | KBDROW9 |
| 62 | BALE | * | KBDROW10 |
| 24 | /SBHE | * | KBDROW11 |
| 113 | /MEMCS16 | * | KBDROW12 |
| 119 | IRQ4 |  | KBDCOL3 |
| 120 | IRQ5 |  | KBDCOL4 |
| 121 | IRQ6 |  | KBDCOL5 |
| 122 | IRQ7 |  | KBDCOL6 |

Die mit * gekennzeichneten Signale sind für den ISA-Bus wichtig und sollten nur dann mit der Matrix-Keyboard-Funktion belegt werden, wenn der ISA-Bus nicht aktiviert ist oder die betreffende Funktion als ISA-Signal mit Sicherheit nicht benötigt wird!

3.7  PCMCIA-Port

Die PCMCIA-Ports des ELAN erfordern, um volle Funktionalität zu erreichen, abgesehen vom PCMCIA-Kartenhalter noch eine zusätzliche, externe Beschaltung. Bei der Standardbestückung des mm486 wird durch den Ausbau des Druckerports (parallel, LPT1) der PCMCIA-Port-B des ÉLAN™SC400 nicht mehr unterstützt.

Der PCMCIA-Port-A kann mit zusätzlichen externen Pegel-Konvertern (auf 5Volt) und Multiplexer für Vcc und Vpp ausgebaut, universell genutzt werden. Diese externen Pegel-Konverter sind nicht erforderlich wenn die benutzten PCMCIA-Karten mit 3,3V Betriebsspannung arbeiten. Die Spannungs-Multiplexer können eingespart werden wenn die betreffende PCMCIA-Karte als I/O-Karte dauerhaft mit Strom versorgt werden kann oder wenn z.B. SRAM-, EEPROM- oder Flash-Memory-Karten auf besondere Programmierspannungen verzichten. Einige moderne PCMCIA-Karten wie z.B. ATA-Drives haben einen eigenen Stromspar-Mode (Powerdown-Mode mit internem Timer) und können, oder müssen sogar, dauerhaft mit Strom versorgt werden. Auch gibt es heute PCMCIA-Karten die an Ein- und Ausgängen 5-Volt-tolerant sind und deshalb lediglich noch mit 5 V Betriebsspannung versorgt werden müssen (ÉLAN™SC400 ist auch 5-Volt-tolerant).

3.8  IrDA Schnittstelle

Für den Ausbau einer IrDA Schnittstelle ist noch ein zusätzliches, externes Modul (optional, bei PHYTEC erhältlich) mit den Infrarot-LEDs mit dem miniMODUL-486 zu verbinden. Außerdem muß das Signal SIRIN mit einem externen Baustein invertiert werden. Die Pins der Stiftleiste SIRIN (61) und SIROUT (60) sind mit dem High-Speed-IrDA-Port des ÉLAN™SC400 verbunden. Die Transfer-Rate dieses Port ist auf 1,152 Mbit/s festgelegt. Bei Verwendung des IrDA-Port sind die I/Os des integrierten UART passiv, da der integrierte Schaltungsteil des UART auch die Funktion des IrDA-Port übernehmen muß.

3.9  Boundary Scan Port

Der Boundary Scan Port (bei anderen Herstellern auch JTAG-Port genannt) bietet bei vielen modernen Chips interresante Möglichkeiten zum Testen der Schaltung über das “Boundary Scan Interface“. Beim miniMODUL-486 wird mit einem seriellen Datenstrom in ein Schieberegister im ÉLAN™SC400, mit Q-Ausgängen an jedem Pin des Ball Grid Array-Gehäuses, der Pegel jedes einzelnen durch den zugehörigen Bit-Wert der seriellen Übertragung eingestellt. Die Pins des ÉLAN™SC400 sind in Gruppen zusammengefaßt und können nur als ganze Gruppe zum Eingang oder zum Ausgang  initialisiert werden.

Mit dieser Methode kann auch das Flash-Memory z.B. für die erstmalige Programmierung der System-BIOS beschrieben werden.

(siehe Anhang C “Boudary Scan Interface“).

4.  ISA Bus

Signale die nicht von den integrierten Peripherie-Funktion des ÉLAN™SC400 Prozessor geliefert werden sind auf einen Pegel gelegt der weiteren Komponenten am ISA-Bus eine normale Funktion vorspiegelt. Teilweise sind auch Treiber und logische Verknüpfungen auf dem miniMODUL-486 vorgesehen die jedoch nur mit dem Aktivieren der entsprechenden Ausgänge des ÉLAN™SC400 ihre eigentliche Funktion erhalten!

4.1  Belegung des ISA-Bus am miniMODUL-486

| Pin # | Signal | I/O | 3,3 |  | Pin # | Signal | I/O | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28- 41 | BSD15- BSD0 | B |  |  | 57-44 | SA0-SA15 | O | * |
| 80,82 | SA16, SA17 | O | * |  | 112, 111 | SA18, SA19 | O | * |
| 149, 148, 147 | SA20, SA21, SA22 | O | * |  | 146, 145, 144 | SA23, SA24, SA25 | O | * |
| 151 | /MEMR | O | * |  | 150 | /MEMW | O | * |
| 116 | /SMEMR | O | * |  | 117 | /SMEMW | O | * |
| 23 | /IOW | O | * |  | 83 | /IOR | O | * |
| 26 | IOCHRDY | I |  |  | 24 | /SBHE | O | * |
| 113 | /MEMCS16 | I |  |  | 114 | /IOCS16 | I |  |
| 62 | BALE | O | * |  | 59 | AEN | O | * |
| 110 116 87 119- 122 | IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ4-IRQ7 | I |  |  |  |  |  |  |
| 125 | DRQ1 | I |  |  | 124 | /DACK1 | O | * |
|  | DRQ0 | I | ~ |  | 102 | /DACK0 | O | * |
| 115 | TC | O | * |  | 97 | RSTDRV | O | * |

Die mit * gekennzeichneten Signale müßen bei Schaltungs-erweiterungen mit 5 Volt mit zusätzlichen Level-Shifter-Bausteinen versehen werden !

Da die Eingangspins des ELAN 5-Volt-tolerant sind, brauchen die Ausgänge einer Anwenderschaltung mit 5 Volt Betriebsspannung keine besondere Anpassung.

4.2  Realisierung der Signale des ISA-Bus

Abgesehen vom  nicht ganz kompletten DMA-Contoller (es sind nur zwei DMA-Kanäle vorhanden) und vom fehlenden “OSC2“-Signal, sind die Signale des ISA-Bus für 16 Bit Datenbusbreite ausgebaut. Alle vom ELAN erzeugten Signale für den ISA-Bus sind auf die Stiftleisten des miniMODUL-486 gelegt und können so sehr einfach zum Erweitern mit Memory- oder I/O-Schaltungen auf einer Basis-Platine oder einer Anwenderschaltung (mit 3,3-Volt-Design) verwendet werden.

Alle 16 Datenleitungen des ISA-Bus sind mit einem bidirektionalen Treiber-Baustein beschaltet. Dieser Baustein kann als Level-Shifter von 3,3 Volt auf 5 Volt eingesetzt werden, wenn er auf der ISA-Bus-Seite mit 5 Volt versorgt wird.

Dazu muß am Lötjumper J2 Pin 2 mit Pin 3 verbunden werden, die Pins 1 und 65 sind für diese zusätzliche Versorgung von Teilen der Schaltung (U7) mit 5V vorgesehen. Das miniMODUL-486 muß auf jeden Fall mit 3,3 Volt an den Pins 2 oder 66 versorgt werden.

4.3  AT-Interrupts

Da viele Peripherie- oder I/O-Funktionen des ÉLAN™SC400 über gemultiplexte Pins herausgeführt sind können nicht alle Funktionen gleichzeit (mit einer Initialisierung) realisiert werden. Die für die Interrupt-Eingänge vorgesehenen Pins des ÉLAN™SC400 werden außerdem noch als I/Os für den  Matrix-Keyboard-Controller benutzt. Nur die richtige Initialisierung der Register im ÉLAN™SC400 verhilft diesen Pins zu ihrer Funktion als IRQ-Eingänge.

4.4 Konfiguration der DMA Kanäle

Auch bei den DMA Kanälen muß auf einige Einschränkungen geachtet werden. So sind beim integrierten DMA-Controller des ÉLAN™SC400 nur zwei Kanäle ausgebaut. Die Steuerleitungen dieser beiden Kanäle (DRQ0, /DACK0, DRQ1, /DACK1) sind nur zum Teil mit den Signalnamen des DMA-Controllers bezeichnet, so arbeiten die Pins /DACK0 und DRQ0 bei der Standard-Initialisierung als “GPIO_CS11“ und “GPIO_CS12“ .

5.  DRAM

Die dynamischen RAM-Bausteine sind bei der Standard-Bestückung des miniMODUL-486 für 4MB ausgelegt. Es wird vom integrierten DRAM-Controller im Fast-Page-Mode betrieben (auch EDO-RAMs können vom Élan™SC400 genutzt werden). Als optionale Bestückungsvariante ist auch eine Größe von insgesamt 8MB möglich (2 weiter Ics auf der Unterseite des Moduls bestückt).

6.  SMM-RAM

Das System Management Mode RAM ist ein statisches RAM mit Datenerhalt, durch die Pufferung mit der Lithium-Batterie. Unter Berücksichtigung der SMM-Features des ÉLAN™SC400 Prozessors (Low Power Systems) kann dieses RAM für spezielle Initialisierungs-Routinen im SM-Mode genutzt werden, es ist aber ebenso für das Ablegen normaler Variablen geeignet. Das SMM-SRAM wird mit dem Pin “/ROMCS1“ des ÉLAN™SC400 selektiert.

Das SMM-SRAM kann mit zwei verschiedenen Kapazitäten bestückt werden. Bei der Standard-Bestückung wird eine Größe von 128 kByte bevorzugt, optional kann ein SRAM-Typ mit 512 kByte bestückt werden. Durch die Beschaltung dieses Universal-Shape für das SRAM ist bei dem Typ mit 128 kByte eine Dekodierung des Adressraums (für den Chipselect-Kanal /ROMCS1) nur in 256 kByte-Schritten, beginnend bei der Adresse 20000h möglich. Da das SRAM nicht im Bereich des DRAM liegen kann und bei der Bestückung des miniMODUL-486 mit dem maximalen DRAM Ausbau die unteren 8MByte reserviert bleiben sollten, bietet sich der Bereich am Ende des 16 MByte Adressraums, jedoch unterhalb der Flash-Drive an. Bei PHYTEC wird die Standard-Basis-Adreße C20000h bevorzugt.

Siehe auch Kapitel 11. Memory und I/O.Adressen!

7.  Real Time Clock

Die integrierte RTC des Élan™SC400 ist voll IBM-PC-kompatibel.

Sie enthält auch die üblichen 114 batteriegepufferten, als statisches RAM ausgebildeten, Bytes für das "CMOS Setup". Dieses statische RAM ist bei der Verwendung des System-BIOS und Microsoft ROMDOS für die System-Parameter reserviert.

Siehe auch Kapitel 9.3 CMOS-SETUP

8. I/O Eigenschaften

Die Bezeichnung der Signale (Signal Name) ist nach den am haüfigsten verwendeten I/O-Port Gruppen gewählt. Die Konfiguration (I/O-Typ) entspricht dem Zustand nach Reset oder nach der BIOS-Konfig. kann aber jederzeit mit einer anderen Initialisierung der entsprechenden Register des SC400 geaendert werden.

| I/O Characteristics: |  | IOL IOH |  |  | Min. Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E = |  | 24 mA -24 mA |  |  | Vcc-0.8 V 0.55 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D = |  | 18 mA -18 mA |  |  | Vcc-0.6 V 0.6V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = |  | 12 mA -12 mA |  |  | Vcc-0.6 V 0.4 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B= |  | 6 mA -6 mA |  |  | Vcc-0.6 V 0.4 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A = (Wired Or) |  | 3 mA -3 mA |  |  | Vcc-0.6 V 0.4 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = (Inputs) |  | ± 15 µA |  |  | 0 £ VIN ³ VCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H = (Inputs with PU/PD) |  | IIL,IIH ± 60 µA |  |  | 0 £ VIN ³ VCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/O Type: RI = RS232 Input |  | I = Input O = active Output |  |  | BI = Bidirektional TS = Tri State Driver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO = RS232 Output (±12V) |  | OD = Open Drain Output GAL = PALLV16V8 |  | PPU/D =Programmable pull-up/down(I-PU/D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Component used: MP = SC400 (Microprocessor) |  | PSM=Power-Supply Monitor SC = Systemcontroller EPLD (EPM7128) |  |  | EDD = Extended- Data-Bus Driver LPD=LinePrinterDrvr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FE = Flash-EPROM |  | STR = Seriell Transceiver |  |  | ST=Schmitt Trigger In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pins | Signal |  | Signal Description/ Multiplexed Funktion |  |  |  |  | Com pnt. |  |  | I/O Typ | I/O Ch. |  |  |
| 1,2,66,65 | VCC5 |  | (optional 5V Power Supply) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, 66 | VCC3 |  | 3,3 V Power Supply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,63,64, 127,128, 89 | GND |  | 3,3 V Return (5 V Return) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3,6,5, 8,7,10,9 | PD0-PD7 |  | LPT1 Parallel Printer Data-Port bidirektional |  |  |  |  | LPD |  |  | BI | E |  |  |
| 11 | /STRB |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | OD | D |  |  |
| 12,13,14 | GPIO16,17,18 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | BI | B |  |  |
| 15 | /AFDT |  | AUTO FEED (LPT1) |  |  |  |  | MP |  |  | OD | D |  |  |
| 16 | /INIT |  | /INIT (LPT1) |  |  |  |  | MP |  |  | OD | D |  |  |
| 17 | /SLCTIN |  | /SELECT IN (LPT1) SC400 MP Port 2.0 (GCS 0) |  |  |  |  | MP |  |  | OD | D |  |  |
| 18 | PE |  | PAPER EMPTY (LPT1) SC400 MP Port 3.4 (INT2) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 19 | /ACK |  | /ACKNOWLEDGE (LPT1) SC400 MP Port 3.5 (INT3) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 20 | /ERR |  | /ERROR (LPT1) SC400 MP |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 21 | /BUSY |  | SC400 MP (/BUSY LPT1) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 23 | /IOW |  | /IO-Write |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 24 | /SBHE |  | /BYTE HIGH ENABLE Datatransfer SD8 - SD15 |  |  |  |  | MP |  |  | O | C |  |  |
| 25 | SLCT |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 26 | IOCHRDY |  | I/O CHANNEL READY "slow" Memory or I/O Access - with WAIT STATES |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU (ST) | H |  |  |
| 41,42,39, 40,37,38, 35,36,33, 34,31,32, 29,30,27, 28 | SD0 - SD15 |  | 16-BIT DATENBUS (SYSTEM DATA/ISA-Bus like, Buffer) |  |  |  |  | EDD |  |  | BI | C,D,E progr- amm-able |  |  |
| 58,55,56, 53,54,51, 52,49,50, 47,48,45, 46,43,44, 80,82,112,111,149, 148,147, 146,145, 144 | SA1 - SA25 |  | ADDRESS BUS SA24,SA25(145,144) |  |  |  |  | MP |  |  | O | C,D,E progr- amm- able B |  |  |
| 57 | SA0 (/BLE) |  | SA0 (/BYTE LOW ENABLE) indicates Datatransfer SD8 - SD15 |  |  |  |  | MP |  |  | O | C,D,E prgble |  |  |
| 59 | AEN |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | C |  |  |
| 60 | SIROUT |  | IrDA Interface Output |  |  |  |  | MP |  |  | O | A |  |  |
| 61 | SIRIN |  | IrDA Interface Input |  |  |  |  | MP |  |  | I-PD | H |  |  |
| 62 | BALE |  | BUFFERED ADDRESS LATCH ENABLE indicates valid Address |  |  |  |  | MP |  |  | O | C |  |  |
| 67 | TXDB |  | Transmit Data COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RO |  |  |  |
| 68 | RXDB |  | Receive Data COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 69 | RTSB |  | Request to Send COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RO |  |  |  |
| 70 | CTSB |  | Clear to Send COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 71 | DTRB |  | Data Terminal Ready COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RO |  |  |  |
| 72 | DSRB |  | Data Set Ready COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 73 | DCDB |  | Data Carrier Detect COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 74 | RIB |  | Ring Indicator COM2 |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 75 | TXDA |  | Transmit Data COM1 |  |  |  |  | MP |  |  | RO |  |  |  |
| 76 | RXDA |  | Receive Data COM1 |  |  |  |  | MP |  |  | RI |  |  |  |
| 77 | /BAT_LOW1 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | I (ST) |  |  |  |
| 78 | /BAT_LOW2 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | I (ST) |  |  |  |
| 79 | /RESET_IN |  | Input for manual push button reset (internal pull up = 10kê). |  |  |  |  | PSM |  |  | I -PU | H |  |  |
| 81 | ACIN |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | I-PD (ST) | H |  |  |
| 83 | /IOR |  | /IO READ |  |  |  |  | MP |  |  | O | C |  |  |
| 84 | PWRSENSE |  | Power-Fail Input (Treshold=1,25V) |  |  |  |  | PSM |  |  | I-PD | 1kê |  |  |
| 85 | /PWRFAIL |  | Power-Fail Output (Isink = 3,2 mA max.) |  |  |  |  | PSM |  |  | OD-PU |  |  |  |
| 86 | CDA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-PU | H |  |  |
| 87 | IRQ2 |  | INTERRUPT REQUEST INPUT |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 88 | SPKR |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 92,91,90 | KBDCOL0,1,7 |  | Matrix-Keyboard-Column-Outputs 0, 1, 7 |  |  |  |  | MP |  |  | OD-PU (ST) |  |  |  |
| 93 | SCL |  | SCL (GPIO_CS1) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 94 | OUT1 |  | Parallel-Out (from UART) |  |  |  |  | UAT |  |  | O | C |  |  |
| 95 | KBDCOL2 |  | Matrix-Keyboard-Column-Output |  |  |  |  | MP |  |  | OD-PU |  |  |  |
| 96 | SERENA |  | seriel enable TransceiverA (RS232;COM1) |  |  |  |  | MP |  |  | BI | B |  |  |
| 97 | RSTDRV |  | Reset Drive (ISA-Bus Signal) |  |  |  |  | PSM |  |  | O | A |  |  |
| 98 | KBDROW14 |  | Matrix-Keyboard-Row-Input 14 (SUS_RES) |  |  |  |  | MP |  |  | I | H |  |  |
| 99 | PCMA-VPP1 |  | PCMCIA Status (Slot A) (GPIO_CS14) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PD | H |  |  |
| 100 | GPIO_CS12 |  | Genral Purpose I/O (Chipselect Output 12) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 101 | GPIO_CS11 |  | Genral Purpose I/O (Chipselect Output 11) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PD | H |  |  |
| 102,103, 104,105, 106,107, 109 | KBDROW13, 6,5,4,3,2,1,0 |  | Matrix-Keyboard-Row-Input 13, 6..0 |  |  |  |  | MP |  |  | I-PD | H |  |  |
| 110 | IRQ0 |  | INTERRUPT REQUEST INPUT |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 113 | /MEMCS16 |  | ISA-Bus Status Signal (KBDROW12) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 114 | /IOCS16 |  | ISA-Bus Status Signal |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 115 | TC |  | CTS1 TTL-Pegel -- "Terminal Count" DMA Channel |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 116 | IRQ1 |  | INTERRUPT REQUEST INPUT |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 117 | /SMEMW |  | /SHORT MEMORY WRITE within 1st. 1MB |  |  |  |  | GAL |  |  | O | A |  |  |
| 118 | /SMEMR |  | /SHORT MEMORY READ within 1st. 1MB |  |  |  |  | GAL |  |  | O | A |  |  |
| 119,120, 121,122 | IRQ4,5,6,7 |  | INTERRUPT REQUEST INPUTS |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 123 | PCMA_VPP2 |  | PCMCIA Status (Slot A) Genral Purpose I/O 15 |  |  |  |  | MP |  |  | I-PD |  |  |  |
| 124 | /DACK1 |  | DMA-Acknowledge 1 (Matrix-Keyboard-Row-Input 7) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 125 | DRQ1 |  | DMA-Request 1 (Matrix-Keyboard-Row-Input 8) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU (BI) | H |  |  |
| 126 | PCMA_VCC |  | PCMCIA Status (Slot A) (GPIO_CS13) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU (BI) | H |  |  |
| 129 | /WAIT_AB |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 130 | WP_A |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 131 | BNDSCN_EN |  | Boundary Scan Enable |  |  |  |  | MP |  |  | I-PD | H |  |  |
| 132 | SCLK |  | optional 8,33 Mhz (SC400 Pin:/BL0,CLKIO) |  |  |  |  | MP |  |  | I |  |  |  |
| 133 | BVD2-A |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 134 | /REG_A, TDO |  | PCMCIA Status (Slot A) (TEST ACCESS PORT: CONTROLLER DATA OUTPUT) |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 135 | BVD1-A |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 136 | /MCEH_A, TMS |  | PCMCIA Status (Slot A) TEST ACCESS PORT: CONTROLLER MODE SELECT |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 137 | RST-A, TDI |  | PCMCIA Status (Slot A) TEST ACCESS PORT: CONTROLLER DATA INPUT |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 138 | /MCEL_A, TCK |  | PCMCIA Status (Slot A) TEST ACCESS PORT: CONTROLLER CLOCK |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 139 | /RDY_A |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU |  |  |  |
| 140 | /CD_A |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | I-PU | H |  |  |
| 141 | /PCM_OE |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 142 | /PCM_WE |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 143 | ICDIR |  | PCMCIA Status (Slot A) |  |  |  |  | MP |  |  | O | B |  |  |
| 150 | /MEMW |  | /MEMORY WRITE |  |  |  |  | MP |  |  | O | C |  |  |
| 151 | /MEMR |  | /MEMORY READ |  |  |  |  | MP |  |  | O | C |  |  |
| 152 | VBAT |  | EXTERNAL BATTERIE INPUT (3,2V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JP1 CGA-LCD Interface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 2 | LC |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 3 | SLC |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 4 | FRM |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 5 | /LVEE |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 6 | /LVDD |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 7 | LCD0 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 8 | LCD1 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 9 | LCD2 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 10 | LCD3 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 11 | LCD4 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 12 | LCD5 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 13 | LCD6 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| 14 | LCD7 |  |  |  |  |  |  | MP |  |  | O | D |  |  |
| JP2 COM1 Hardware-Handshake |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DCD232A |  |  |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 2 | RIN232A |  |  |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 3 | DTR232A |  |  |  |  |  |  | STR |  |  | RO |  |  |  |
| 4 | DSR232A |  |  |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |
| 5 | RTS232A |  |  |  |  |  |  | STR |  |  | RO |  |  |  |
| 6 | CTS232A |  |  |  |  |  |  | STR |  |  | RI |  |  |  |

9.	System-BIOS

Das System-BIOS von General Software wurde von PHYTEC auf die Besonderheiten des ÉLAN™SC400 Prozessors angepaßt, wobei auch die Power-Down-Modi berücksichtigt wurden. Alle, vom PC (oder kompatiblen Rechner) bekannten BIOS-Interrupts werden unterstützt soweit sie nicht durch Hardware-Komponenten eingeschränkt werden, die nicht dem Standard entsprechen wie z.B. CGA-Controller mit ¬VGA-Auflösung oder XT-Keyboard.

Einige Initialisierungs- und Setup-Routinen werden über das Fenster des “System Bios Setup-Utility“ gestartet, so auch der im System-BIOS integrierte Debugger. Zum Lieferumfang gehören weiterhin die Device-Treiber “serdrive.sys“ und “intersvr.sys“, mit denen über eine Verbindung der seriellen Schnittstelle COM1: mit einem Host-Rechner ein virtuelles Laufwerk dargestellt wird, welches mit der Festplatte dieses Host-Rechners identisch ist.

Das miniMODUL-486 ist mit einem Flash-Memory bestückt in dem sowohl das System-BIOS (64 kByte) wie auch das Image für ROMDOS und Flash-Drive untergebracht ist. Das System-BIOS kopiert sich selbst beim Boot-Vorgang in den Adressbereich F0000h-FFFFFh des DRAM (Shadow-RAM-Bereich)

9.1	Ein- /Ausgaben auf verschiedene Ports

Die Umleitung der Ein- und Ausgaben kann über verschiedene Ports (Flachdisplay oder serielle Schnittstelle COM1, Host-PC oder XT-Keyboard) erfolgen, um bei unterschiedlichen Anwendungen immer das passende Verhalten des miniMODUL-486 zu ermöglichen. Wenn z.B. beide serielle Schnittstellen für Steuerungs- oder Überwachungsaufgaben in der Anweder-Software benötigt werden, könnte die Ausgabe der Statusmeldungen des System-BIOS beim Booten unter Umständen schädlich sein. Mit unterschiedlichen Versionen des System-BIOS und unterschiedlichem Pegel am Pin 96 (Signal: /SERENA) der Stiftleisten können diese Verhaltensweisen beeinflußt werden:

|  | Ausgabe (Eingabe) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System-BIOS Version | PowerOn- Diagnostics | BIOS-Status Meldungen | CMOS-SetUp, MFG-Mode | DOS-Prompt/ Kommandozeile |
| “Standard“ WP-A = low | COM1 | COM1 | COM1 | COM1 |
| “Standard“ WP-A = offen | - | - | - | - |
| “CGA-COM1“ | CGA-Display (COM1) | CGA-Display (COM1) | CGA-Display (COM1) | CGA-Display (COM1) |
| “CGA-XT-Key“ | CGA-Display (XT-Keybrd) | CGA-Display (XT-Keybrd) | CGA-Display (XT-Keybrd) | CGA-Display (XT-Keybrd) |

Bei der System-BIOS Version “Standard“ wird zusätzlich mit Low-Pegel am WP-A Pin jegliche Aktivität an COM1 unterdrückt, d.h. es erfolgt eine normale Ausgabe des BIOS über den integrierten UART jedoch bleibt der serielle Transceiver-Baustein im Standby-Mode. Wenn im Anwenderprogramm nun eine Ausgabe erfolgen soll, so muß vorher das Signal “/SERENA“ wieder über die entsprechenden Register auf Low-Pegel gesetzt werden!

Der Matrix-Keyboard-Controller wird zunächst vom System-BIOS nicht unterstützt, kann aber in einem Anwenderprogramm, nach vorheriger Initialisierung, verwendet werden. Für eine Anwendung mit Flachdisplay und Matrix-Keyboard-Controller z.B. als Touch-Option wird die System-BIOS Version “CGA-COM1“ empfohlen, da mit dieser Version das miniMODUL über COM1 im MFG-Mode und zum CMOS-Setup bedient werden kann.

Für diese Aktionen (setzen des Signals “/SERENA“ und initialisieren des Matrix-Keyboard-Controllers) sind Beispiele in “C“-Sourcecode verfügbar.

9.2	Umgeleitete Ausgaben auf COM1:

Beim Programmieren von Anwender-Programmen für das miniMODUL-486 ohne Flachdisplay oder Keyboardcontroller muß besonders bei den I/O-Routinen beachtet werden, daß nur einfache Funktionen wie z.B: getchar() oder putc(), verwendet werden. Die Funktionen für Videomodus, Cursor Definition, Cursor Position, Scrollen und Video-Attribute rufen sonst nicht vorhandene VGA-BIOS-Interrrupts auf, bzw. wenden sich an die Register eines VGA-Controllers, was zum Absturz führen kann!

Durch die dauerhafte Umleitung (bei der BIOS-Version “Standard“) der Charakter-I/O Funktionen des System-BIOS auf COM1: muß ein anderes BIOS in das Flash-MEMORY geladen (programmiert) werden, wenn eine externe VGA-Erweiterung oder ein echter Keyboardcontroller angeschlossen wird!

9.3  CMOS-Setup

Das miniMODUL-486 hat einen zu herkömmlichen PCs kompatiblen Real-Time-Clock-Chip mit 114 Byte statischem CMOS-RAM mit Datenerhalt durch Puffern mit einer Lithium-Batterie. Diese Bytes werden zum Speichern der System-Parameter benutzt, die das Verhalten des System-BIOS und MS-ROMDOS beim Booten beeinflussen und besondere Einstellungen von zusätzlich angeschlossenen Geräten, wie z.B Festplatte oder Floppylaufwerk, definieren.

Die CMOS-Setup-Parameter können mit Hilfe des im System-BIOS integrierten Utility gesetzt werden. Dieses Utility wird durch Drücken der Taste “Del“ (Entf) wärend des Memory-Test gleich nach dem Starten des SYSTEM-BIOS aufgerufen. Bei den BIOS-Versionen ohne XT-Keyboard muß die Taste ^C benutzt werden.

System Bios Setup-Utility V4.000 (C) 1996-97 General Software, Inc. All rights reserved

Basic CMOS Configuration

Shadow Configuration

Start System BIOS Debugger

Start RS233 Manufacturing Link

Format integrated RAM Disk

Format integrated Flash Disk

Reset CMOS to last known values

Reset CMOS to factory defaults

Write to CMOS and exit

Exit without changing CMOS

<Esc to continue (no save)>

Mit der <Tab> Taste wird in diesem Fenster die Zeile mit dem auszuführenden Unterprogramm oder Konfigurationsprogramm angewählt. Zum Starten muß nun noch die <Enter> Taste gedrückt werden.

Im Fehlerfall oder vor dem erstmaligen Benutzen der Flash-Drive muß diese mit dem Programm das über die Zeile “Format integrated Flash Disk“ aufgerufen wird formatiert werden.

Sollen vorgenommene Änderungen übernommen werden, so muß mit der Zeile “Write to CMOS and exit“ das Setup Programm verlassen werden.

9.4  MFG-Mode

Der Manufacturing-Mode (MFG-Mode) ist als weiteres Hilfsmittel im System-BIOS integriert, er kommuniziert mit dem Programm  (DOS-Programm) “host.exe“ auf einem Host-Rechner (IBM-PC oder kompatibler) über die serielle Schnittstelle und ist in erster Linie zum Programmieren des Flash-Memory mit BIOS-Updates etc. gedacht. Zum aktivieren des MFG-Mode ist kein weiteres Programm nötig, ebenso ist er vom Betriebssystem unabhängig. Der MFG-Mode wird im Fenster des “System Bios Setup-Utility“ mit Drücken der <Enter> Taste auf der Zeile “Start RS233 Manufacturing Link“ gestartet.

Der MFG-Mode sollte nur von geübten Benutzern verwendet werden, da bei einer falschen Eingabe des Adreß-Offsets, einem falschen Dateinamen u.s.w. möglicherweise das System-BIOS überschrieben wird und somit das miniMODUL-486 nicht mehr startet. In diesem Fall muß das Modul zu PHYTEC eingeschickt werden.

9.5  Flash-Drive beschreiben mit MFGDRV.SYS

Ein sinnvolles Zubehör im MFG-Mode ist der Device-Treiber “mfgdrv.sys“ (DOS-Device Driver) mit dessen Hilfe die Flash-Drive auf dem miniMODUL-486 vom Host-Rechner formatiert oder organisiert werden kann. Dazu wird muß “mfgdrive.sys“ in der Datei “config.sys“ auf dem Host-Rechner vorher installiert werden.

Beispiel:

DEVICE=C:\mm486\mfgdrv.sys /BAUD=38K /PORT=COM1 /UNIT=0

Achtung: mfgdrv.sys erkennt die serielle Schnittstelle an ihrer Interrupt # so geschieht es häufiger, daß beim Eintrag /PORT=COM1 das Protokoll über COM2: abgewickelt wird!

Wird nun das miniMODUL-486 im MFG-Mode gestartet nachdem auf dem Host-Rechner “mfgdrv.sys“ installiert wurde (nach Restart) kann über den zugeteilten Laufwerksbuchstaben (z.B. D:\ wenn die letzte Festplatte als C:\ angesprochen wird) die Flash-Drive auf dem miniMODUL-486 gelesen, beschrieben oder formatiert werden. “mfgdrv.sys“ fordert automatisch beim Erkennen einer unformatierten Flash-Drive zum Formatieren auf!

10.	Flash-MEMORY

10.1	Flash-MEMORY programmieren

Zum Programmieren des Flash-Memories wird die im SYSTEM-BIOS integrierte Möglichkeit des MFG-Mode benutzt. Mit dem MFG-Mode können Programm-Images (im Binär-Format) die auf feste Adressen gelinkt wurden, wie z.B. das SYSTEM-BIOS selbst, ins Flash-Memory programmiert werden. Die Flash-Drive (RFD-Drive) wird mit einem speziellen Treiber (mfgdrv.sys) vom Host-Rechner erstmals beschrieben oder organisiert. Sie kann später vom Betriebssystem (GS-EDOSROM oder MS-ROMDOS V6.22) wie ein Floppylaufwerk gelesen oder beschrieben werden. Das erstmalige organisieren über die serielle Schnittstelle vom Host-PC aus, ist nur deshalb nötig, weil zum erstmaligen Booten noch keine Dateien wie z.B. “config.sys“, “autoexec.bat“ oder “command.com“ existieren, die unter dem Betriebssystem eine Anwendung starten oder zumindest den Device-Treiber “serdrive.sys“ installieren.

Beim Programmieren von Flash-Memories muß für jedes Byte eine besondere Command-Sequenz kontinuierlich auf bestimmte Adressen zum Flash-MEMORY geschrieben werden. Wird diese Command-Sequenz durch ein zufällig eintretendes Ereignis gestört (z.B durch Interrupts oder Neustart nach Reset), wird der Programmiervorgang erfolglos abgebrochen. Achten Sie bitte darauf, daß beim Programmieren keine aktiven Signale an der Stiftleiste des miniMODUL-486 anliegen. Im Idealfall wird das miniMODUL-486 von der Anwender-Hardware getrennt.

10.2 Flash-Memory Map

Bestückung: Flash-Memory (1 MByte) mit Flash-Drive

| Prot. Mode Start-Adr. | Size (kByte) | Program. Vector | Block# | contents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0FC000 | 16 | FC000 | 21 |  |
| E0FA000 | 8 | FA000 | 20 | System- |
| E0F8000 | 8 | F8000 | 19 | BIOS |
| E0F0000 | 32 | F0000 | 18 |  |
| E0E0000 | 64 | E0000 | 17 | ROMDOS |
| E0D0000 | 64 | D0000 | 16 |  |
| E0C0000 | 64 | C0000 | 15 |  |
| E0B0000 | 64 | B0000 | 14 |  |
| E0A0000 | 64 | A0000 | 13 |  |
| E090000 | 64 | 90000 | 12 | Flash-Drive |
| E080000 | 64 | 80000 | 11 |  |
| E070000 | 16 | 70000 | 10 |  |
| E060000 | 8 | 60000 | 9 |  |
| E050000 | 8 | 50000 | 8 |  |
| E040000 | 32 | 40000 | 7 |  |
| E030000 | 64 | 30000 | 6 | oder |
| E020000 | 64 | 20000 | 5 | MS-Romdisk |
| E010000 | 64 | 10000 | 4 |  |
| E000000 | 64 | 00000 | 3 |  |

11.  Memory und I/O-Adressen

DOS Memory Map (2MByte DRAM)

| Adr. (hex) | Chipselect-channel: GCS4 | Chipselect- channel: GCS6 |
| --- | --- | --- |
| FFFFF F0000 |  | Flash-MEMORY (BIOS) |
| EFFFF E0000 | DRAM | Flash-MEMORY |
| DFFFF D0000 | UMB | (MS-ROMDOS) |
| CFFFF C0000 | (Shadow-RAM) |  |
| BFFFF B0000 |  |  |
| AFFFF A0000 |  |  |
| 9FFFF 0 | Base-memory 640kByte DRAM |  |

DOS Memory Map "Expanded" (2MByte DRAM)

| Adresse (hex) | Memory | Size |
| --- | --- | --- |
| FFFFFF F00000 | Flash-Memory (optional) | 1 MByte |
| EFFFFF E00000 | Flash-Memory | 1 MByte |
| C9FFFF C40000 | SMM-SRAM (optional) | 384 kByte |
| C3FFFF C20000 | SMM-SRAM | 128 kByte |
| 7FFFFF 400000 | DRAM (optional) | 4 MByte |
| 3FFFFF 00000 | DRAM | 4 MByte |

I/O Adressen

Alle I/O Adressen der integrierten Peripherie des ÉLAN™SC400 sind kompatible Adressen zu herkömmlichen PCs. Die für “Chip Setup and Control“ (CSC) Register festgelegten Adressen sind mit Mainboard-Chipsätzen identisch.

12.  MS-ROMDOS (optional)

Wenn Sie Microsoft-ROMDOS V6.22 zusammen mit dem miniMODUL-486 bestellt haben, dann werden zwei weitere Disketten mit ausgeliefert. Diese Disketten enhalten die MS-ROMDOS V6.22 Utilities in gepackter Form (Dateien: MSROMDOS.EXE ??? entpacken sich selbst). Außer dem Utility “imget.exe“ braucht der Inhalt der MS-ROMDOS Disketten zunächst nicht beachtet zu werden, da der eigentliche System-Kern von PHYTEC bereits auf die Hardware des miniMODUL-486 angepaßt wurde und in den Dateien “ROMDOS_E.BIN“ und “ROMDOS_D.BIN“ im Verzeichnis „EXAMPLES“ enthalten ist.

Unter Microsoft-ROMDOS (optional) kann eine einfache Entwicklungsumgebung geschaffen werden, die es erlaubt, mit dem miniMODUL-486 über Terminal (an COM1:) zu kommunizieren, während die zu testende Software, die auf dem Host-Rechner (PC) entwickelt wurde, auch von dessen Festplatte gestartet werden kann. Dazu wird eine serielle Verbindung (Null-Modem Kabel) zwischen dem Host-Rechner und dem miniMODUL-486 über zusätzliche RS232 Transceiver benötigt. Der Software Down- oder Upload kann dann am einfachsten über "INTERLINK" und "INTERSERV" stattfinden.

Terminal-                                                                                      Host-Rechner(PC)

(oder PC mit	miniMODUL-486

Terminal-Emulation)	mit Microsoft ROMDOS

12.1 Minimale Beschaltung zum Betrieb mit Microsoft-Interlink

Das miniMODUL-486 benötigt, außer der Betriebsspannung an der Stiftleiste, eigentlich keine zusätzliche äußere Beschaltung. Er würde nach dem Einschalten zunächst das SYSTEM-BIOS und anschließend MS-ROMDOS booten um dann auf eine Eingabe von der Tastatur zu warten, oder die auf der ROMDISK installierten Programme zu starten. Das miniMODUL-486 wird aber in den wenigsten Fällen als 2,5 Watt Heizkörper eingesetzt werden. An der seriellen Schnittstelle COM1 kann ein Terminal (oder PC mit Terminal-Emulations-Software) besonders wärend der Entwicklungsphase sehr hilfreich sein. Diese serielle Schnittstelle muß aber auf jeden Fall zum Programmieren des FLASH-MEMORY beschaltet werden.

Zum komfortableren Arbeiten, besonders wärend der Entwicklungsphase, kann ein Keyboard (AT-kompatible, über vier Leitungen an J2) und eine zusätzliche VGA-Karte (am PC/104 Bus) angeschlossen werden.

Vor dem Anlegen der Betriebsspannung sollten die Verbindungen zu den benutzten Schnittstellen (serielle Schnittstellen, Terminal, Keyboard) hergestellt werden.

Auf keinen Fall dürfen bei eingeschalteter Betriebsspannung Erweiterungskarten am PC/104 Bus aufgesteckt oder abgezogen werden.

Da das miniMODUL-486 mit einer einzigen Betriebsspannung auskommt und die Stromaufnahme max. 360 mA beträgt (ohne zusätzliche Hardware) kann auch ein Steckernetzteil verwendet werden. Mit der folgenden minimalen Beschaltung des miniMODUL-486 kann Microsoft Interlink mit der "entfernten COPY-Funktion" betrieben werden.

12.2  ROMDISK

Mit ROMDRIVE wird das virtuelle Laufwerk bezeichnet, bei dem die Dateien in einen oder mehrere ROM-Bausteine programmiert wurden (also kein mechanisches Laufwerk). In unserem Fall liegen die Dateien der ROMDRIVE im Flash-MEMORY, welches hier auch als ROM angesehen werden kann da es nur in ganzen Blöcken (mit je 64 kByte) gelöscht und beschrieben werden kann. Die ROMDRIVE wird von MS-ROMDOS über einen integrierten Geräteteiber (Devicedriver)  gehandhabt ähnlich dem  bekannten “RAMDRIVE.SYS“ auf herkömmlichen PC. Beim miniMODUL-486 hat ROMDRIVE den Laufwerksbuchstaben C:.

Der miniMODUL-486 ist dafür ausgelegt, daß er ohne mechanischen Massenspeicher (wie z.B. Harddisk) MS-ROMDOS booten kann. Dafür wird ein 220kByte (bei Standard Bestückung) großer Bereich im Flash-MEMORY als ROMDISK genutzt.

Abhängig vom Bitmuster auf der Adresse 3Fh im CMOS-RAM leitet MS-ROMDOS Booten auf verschiedenen Laufwerken oder der ROMDISK ein. Bei unsinnigen Werten in diesem Bootoptions-Byte im CMOS-RAM (Adr: 3Fh) wird von MS-ROMDOS ein Menü zum Auswählen des für den weiteren Bootvorgang gültigen Laufwerks gezeigt. In der vorliegenden BIOS-Version wird jedoch bei jedem Neustart dieses Bootoptions-Byte auf den Wert 08h gesetzt, um ein sicheres und unterbrechungsfreies Booten von der ROMDISK zu gewährleisten.

12.3 ROMDISK Image erstellen

Zum Ändern oder Erstellen des Inhaltes der ROMDISK auf dem miniMODUL-486 muß zunächst auf dem Host-Rechner eine "RAMDRIVE" eingerichtet werden (RAMDRIVE kann erst nach dem Neustart des Rechners verwendet werden). Danach werden alle Dateien, die später auf der Romdisk im miniMODUL-486 vorhanden sein sollen, in diese RAMDRIVE kopiert. Nun wird mit Hilfe des Utility "IMGET.EXE" (auf der mitgelieferten Diskette: MS-ROMDOS \TOOLS) der Inhalt der RAMDRIVE zu einer Datei (.BIN) zusammengefaßt und als ROMDISK aufbereitet, d.h. mit speziellem Header versehen, der es MS-ROMDOS ermöglicht, die ROMDISK beim Booten zu erkennen und die Verzeichniseinträge zu lesen.

Syntax:

IMGET  sourcedrive imagefile [/f]

/f - Force, skips over disk I/O errors

Beispiel: imget d: romdrive.bin

An dieser Stelle ist es angebracht, die Größe der erzeugten Datei mit der beabsichtigten Größe der ROMDISK (220 kByte max. bei Standard Bestückung zu vergleichen. Zum Schluß muß nur noch die so erzeugte Binär-Datei in das Flash-Memory des miniMODUL-486 programmiert werden.

Der Gerätetreiber RAMDRIVE.SYS Verwendet einen Teil des Arbeitsspeichers (Random Access Memory, RAM) Ihres Computers so, als wäre er ein Festplattenlaufwerk. Dieser Gerätetreiber muß durch einen Befehl <DEVICE> oder <DEVICEHIGH> in Ihre CONFIG.SYS-Datei geladen werden.

Beispiel:

Installation von RAMDRIVE.SYS in der Datei CONFIG.SYS erstellt eine 100 kByte große RAMDISK.

REM Ramdrive 100 kByte:

REM DEVICE=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 100 512 10 /E

Allgemeine Syntax RAMDRIVE.SYS:

DEVICE=[Laufwerk:][Pfad]RAMDRIVE.SYS [Laufwerkgröße SektorGröße

[AnzEinträge]]] [/E | /A]

Parameter

[Laufwerk:][Pfad]

Gibt an, wo sich die Datei RAMDRIVE.SYS befindet.

Laufwerkgröße

Gibt an, wieviel KByte des Arbeitsspeichers Sie für das virtuelle Laufwerk reservieren möchten. Soll Ihr virtuelles Laufwerk beispielsweise 640 KByte groß sein, müssen Sie 640 angeben. Wenn Sie keinen Betrag angeben, erstellt RAMDRIVE.SYS ein 64 KByte großes virtuelles Laufwerk. Sie können einen Wert zwischen 4 und 32767 angeben. Sie können aber nicht mehr Arbeitsspeicher angeben, als Ihr System verfügbar hat.

Sektorgröße

Gibt die Größe eines Sektors des virtuellen Laufwerks in Byte an. Zulässige Werte sind 128, 256 und 512. (Wenn Sie einen Wert für die Sektorgröße angeben, müssen Sie auch einen Wert für die Laufwerkgröße angeben.)

Normalerweise sollten Sie mit der voreingestellten Sektorgröße (512 KByte) arbeiten.

AnzEinträge

Gibt an, wie viele Dateien und Verzeichnisse Sie maximal im Stammverzeichnis des virtuellen Laufwerks anlegen können. Dieses Maximum kann zwischen 2 und 1024 liegen, wobei das von Ihnen angegebene Maximum entsprechend der nächstgelegenen Sektorgrößenbegrenzung abgerundet wird. Wenn Sie für die Anzahl der Einträge kein Maximum angeben, können Sie bis zu 64 Einträge in das Stammverzeichnis des virtuelles Laufwerks schreiben. (Wenn Sie für AnzEinträge einen Wert angeben, müssen Sie auch für die Parameter Laufwerkgröße und Sektorgröße Werte angeben.)

Ist nicht gengend Arbeitsspeicher vorhanden, um das virtuelle Laufwerk wie angegeben zu erstellen, versucht RAMDRIVE.SYS, das Laufwerk so einzurichten, daß es maximal 16 Verzeichniseinträge aufnehmen kann. Dies ergibt vermutlich ein virtuelles Laufwerk, dessen maximale Anzahl an Einträgen von der Anzahl, die Sie angegeben haben, abweicht.

Optionen:

/E  - Legt das virtuelle Laufwerk im Erweiterungsspeicher an.

Damit RAMDRIVE.SYS Erweiterungsspeicher nutzen kann, muß Ihr System so konfiguriert sein, daß es Erweiterungsspeicher zur Verfügung stellt, und ein Befehl DEVICE für den Erweiterungsspeicher-Manager (zum Beispiel HIMEM.SYS) muß in Ihrer CONFIG.SYS-Datei vor dem Befehl DEVICE für RAMDRIVE.SYS stehen. Sofern Ihr System über Erweiterungsspeicher verfügt, empfiehlt es sich, virtuelle Laufwerke hier einzurichten.

/A - Legt das virtuelle Laufwerk im Expansionsspeicher an.

Damit RAMDRIVE.SYS Expansionsspeicher nutzen kann, muß Ihr System so konfiguriert sein, daß es Expansionsspeicher zur Verfügung stellt, und der Befehl DEVICE für den Expansionsspeicher (zum Beispiel EMM386, 386MAX, CEMM oder QEMM) muß innerhalb Ihrer CONFIG.SYS-Datei vor dem Befehl DEVICE für RAMDRIVE.SYS stehen.

13. Schaltungs-Erweiterungen

Zu den meißten Erweiterungskarten die für den PC/104-Bus erhältlich sind, müssen eigene Gerätetreiber geladen werden. Diese Gerätetreiber werden normalerweise vom Hersteller mitgeliefert. Die Konfiguration und Anwendung entnehmen Sie bitte dem zur Erweiterungskarte gehörenden Handbuch.

Außerdem kann es bei der Installation von Erweiterungskarten auch nötig werden, daß Änderungen der Jumper-Konfiguration am miniMODUL-486 (Interrrupts oder DMA-Kanäle) durchgeführt werden müssen.

Devicedriver (für zusätzliche Karten am PC/104 Bus), die z.B. in einer der DOS-Startdateien wie “Config.sys“ oder “Autoexec.bat“ geladen oder gestartet werden sollen, können zum Test über Microsoft “Interlnk“ (über serielle Schnittstelle) von einem zweiten PC geladen werden. Diese Vorgehensweise bietet die Möglichkeit verschiedene Konfigurationen dieser Treiber auszutesten, ohne jedesmal eine neue “ROMDRIVE“ in den miniMODUL-486 programmieren zu müßen.

Beipiel 1:

Bei dem Treiber “xyzda.drv“ ist unklar mit welchen “options“ er am besten arbeitet. Dieser Treiber kann in der Datei CONFIG.SYS mit verschieden “options“ und mit unterschiedlichen Dateinamen aufgerufen werden. In den folgenden Beispiel-Einträgen (in CONFIG.SYS) wird davon ausgegangen, daß die ROMDRIVE des miniMODUL-486 den Laufwerksbuchstaben C: und die über “Interlnk“ angeschloßene Festplatte des zweiten PC den Laufwerksbuchstaben D: trägt.

(CONFIG.SYS in ROMDISK des miniMODUL-486):

REM  *** MS-INTERLINK MUSS ZUERST GESTARTET WERDEN ***

DEVICE=C:\INTERLNK.EXE

REM  *** 12 ZEILEN ZUM KONFIG-TEST

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda1.drv -ON -RAM:C800 -X

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda2.drv -ON -RAM:CA00 -X

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda3.drv -ON -RAM:CC00 -X

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda4.drv -OFF -RAM:CE00 -X

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda5.drv -OFF -RAM:D000 -X

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda6.drv -OFF -RAM:D200 -X

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda7.drv -ON -RAM:C800 -Y

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda8.drv -ON -RAM:CA00 -Y

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda9.drv -ON -RAM:CC00 -Y

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda10.drv -OFF -RAM:CE00 -Y

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda11.drv -OFF -RAM:D000 -Y

DEVICE=D:\EPC1TEST\xyzda12.drv -OFF -RAM:D200 -Y

Wenn mit den vorhergehenden zwölf Zeilen alle möglichen Konfigurationen durchgespielt wurden, so kann man jetzt durch Umbennen der Gerätereiber-Datei “xyzda.drv“ nach z.B. “xyzda4.drv“ im Verzeichnis C:\EPC1TEST\ auf dem zweiten PC geziehlt nur die Konfiguration aus der vierten Zeile ausführen. Die restlichen elf Zeilen führen zu Fehlermeldungen “File not found“ beim Booten des miniMODUL-486. Durch Umbenennen des Dateinamens läßt sich somit jede der zwölf Zeilen selektieren.

Schaltungserweiterungen mit 5-Volt-Design

miniMODUL-486

Bei Schaltungserweiterungen am miniMODUL-486, die für eine Betriebs-spannung von 5 Volt ausgelegt werden, ist besonders auf die Auswahl der verwendeten Komponenten zu achten um damit hauptsächlich an den Ausgängen des miniMODUL-486 eine einfache Konvertierung der Spannungspegel zu erreichen.

Logic-ICs der Familien “HC“, “AHC“ erkennen einen HIGH-Pegel ab der Schwelle VIH = 0,7 x Vcc, sie können deshalb, wenn sie mit einer Betriebsspannung < 4,5 Volt betrieben werden, problemlos an die Ausgänge (3,3 Volt) des miniMODUL-486 angeschloßen werden. Auch wenn im Datenblatt der

“HC-“ oder “AHC-“ Familien keine Angabe über andere Betriebsspannungen als 5 Volt gemacht wird, so lassen sie doch Betriebsspannungen von min. 2,5 Volt bis 2,8 Volt zu, sie werden dabei aber merklich langsammer (außerhalb der Spezifikation). Anhaltspunkt: 2-fachen Wert der Signal-Verzögerungszeiten bei Betriebsspannung von 3,3 Volt annehmen.

Logic-ICs der Familien “HCT“, “AHCT“ haben einen festen Wert für den High-Pegel ( ca. 3,6 Volt) und können nur mit 5 Volt Betriebsspannung arbeiten.

Die größte Sicherheit bieten die Level-Shifter-Komponenten aus der “FCTXX4“-Familie mit zwei Betriebsspanungen von Texas, National oder PHILIPS.

14. Erweiterter Temperaturbereich

Abgesehen von den DRAMs sind alle Bauteile des miniMODUL-486, jedoch mit längerer Lieferzeit, auch im erweiterten Temperaturbereich lieferbar (auf Anfrage). Erweiterter Temperaturbereich (-40°C bis +85°C) bedeutet jedoch nicht, daß die Baugruppe ohne zusätzliche Maßnahmen auch bei +85°C Umgebungstemperatur betrieben werden kann. Von Seiten des Herstellers wird mit “Erweitertertem Temperatubereich“ nur das Verhalten (Timing, Pegel usw.) der Komponenten nach dem Einschalten (kalt) erklärt, also ohne Berücksichtigung der Eigenerwärmung durch die eigene Verlustleistung. In erster Linie ist die  Verlustleistung abhängig von Betriebsspannung, Takt-frequenz, Belastung der Ausgänge und aktivieren der internen Funktionen. Unabhängig von der Temperatur-Spezifikation des Herstellers muß sichergestellt sein, daß die Temperatur der Sperrschicht in jedem Baustein nicht größer als ca. 260°C wird. Bei einer Verlustleistung von z.B. 0,3 W. (ÉLAN™SC400 bei 33 MHz und 5V) und einer Umgebungstemperatur von 20°C stellt sich eine Ober-flächentemperatur am (ungekühlten) Gehäuse von ca. 40°C ein, die Sperrschichttemperatur beträgt dann ca. 210°C. Steigt die Umgebungstemperatur jedoch um 20°C an, bedeutet das auch einen Anstieg der Sperrschichttemperatur um 20°C, da die Wärme-Leitfähigkeit des QFP-Gehäuses (zwischen Sperrschicht und Oberfläche) gleich bleibt.

Durch Vergrößern der Bauteiloberfläche mit einem Kühlkörper (mit Wärmeleitpaste) kann die Wärme-Leitfähigkeit des QFP-Gehäuses so verbessert werden, daß Umgebungstemperaturen von max. 80°C zulässig werden. Mit Kühlkörper und Lüfter darf das miniMODUL auch höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt werden.

Bei Mißachtung dieser Regeln kann die Lebensdauer der Komponenten (in diesem Fall: der ÉLAN™SC400) erheblich eingeschränkt werden! So richtig wohl fühlt sich jedes Bauteil nur in klimatisierter Umgebung.

Umgebungstemperaturen unter 0 °C

Der Erweiterte Temperaturbereich kommt bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C voll zur Geltung. Bei Temperaturen bis -10°C sind aber auch beim Standard-Temperaturbereich keine Probleme zu erwarten. Mit Hilfe der Eigenerwärmung kann es z.B. beabsichtigt werden, mit einer darauf abgestimmten Software, nach dem Einschalten fehlerbehaftetes Hochlaufen in Kauf zu nehmen, um nach einiger Zeit (bei ca. -10°C bei Standard-Temp.Bereich) nach Erreichen einer sicheren Betriebstemperatur das eigentliche Anwender-Programm zu starten.